徽盐定远项目新增工地广告围墙

一、工程量清单

| 序号 | 制作分项 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | m³ | 50.4 |  |  | C25商砼、埋深60CM、基础为60CM*60CM，0.36m³*140个。 |
| 2 | 型钢主立柱 | 6m | 2690 根 |  |  | 骨架角铁用4#角钢焊接、外形尺寸为60CM*40CM、主立柱间距为250CM-350CM,骨架140*16=2240根，横拉约为450根，每根长6m。（以实际发生量为准）。 |
| 3 | 牌面 | ㎡ | 2250 |  |  | 彩钢瓦厚度为0.35MM。 （以实际发生量为准） |
| 4 | 防锈处理 | 1 | 项 |  |  | 环氧红色防锈漆 |
| 6 | 2号喷绘布 | ㎡ | 2250 |  |  | 画面设计由询价人提供。 （以实际发生量为准） |
| 7 | 人工费用 | / |  | 该单价为围墙施工总面积折合单价。 |  |  |
| 8 | 水电费用 | / |  | 入围单位自行解决，该单价为围墙施工总面积折合单价。 |  |  |
| 9 | 税费 | / |  | 工程所在地税务发票 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 围墙位置分布

具体围墙各地块位置分布如下：

- 围墙制作施工工艺平面、剖面图